Министерство образования Республики  Беларусь

# БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Малиев Эмиль Енгибарович

Отчет по лабораторной работе № 11,

вариант 22

( “Компьютерные сети”)

# студента 3-го курса 6-ой группы

|  |  | Преподаватель |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бубен И. В. |

Минск 2022

1. Задание №1

- Реализуйте схему, аналогичной той, которая изображена на рисунке 1. 
Подписать на схеме подсети (красный цвет). Сетевое оборудование подписать по правилам предыдущих лабораторных работ (черный цвет).

- Прежде, чем настраивать протокол OSPF, настройте интерфейсы маршрутизаторов и узлов. Интерфейсы узлов подписать на схеме (синий цвет).

- Получите все три ТМ (таблицы маршрутизации). 
Прокомментируйте их содержимое.
На данный момент есть ли зависимость информации  в ТМ от протокола маршрутизации.

В данный момент информация в таблице на зависит от протокола маршрутизации

- Настройте маршрутизацию OSPF на всех маршрутизаторах. 
Задайте process-id и area-id – ваш номер варианта.
В чем состоит особенность нулевой зоны (области).

- Используйте команду show ip route на всех маршрутизаторах для проверки первоначальных таблиц   маршрутизации.

- Что идентифицирует  первый столбец в таблице маршрутизации ?

Должны появиться примерно такие данные:

- Как изменилось (или не изменилось) содержимое таблиц маршрутизации. 
Сравните результаты выполнения пунктов  3 и 5  (что касается таблиц маршрутизации).

В ТМ добавлены новые строки, в которых отображаются  величины метрики, по которой  OSPF производит маршрутизацию, отображается IP, соответствующий следующему хопу.

- Определить ID всех маршрутизаторов в задании. 
Использовать команду show ip protocols. 
Также можно использовать команды  show ip ospf  или show ip ospf interface.

- Говорят, что обычно в качестве ID выбирается максимальный  активный 
IP-адрес из всех его интерфейсов (убедиться или опровергнуть это). Дать ответ в вашем случае.
Заполнить таблицу

| n/n | Маршрутизатор | Интерфейсы маршрутизатора | ID маршрутизатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R_MEE1 | 1) 111.192.214.1 2) 111.192.210.2 3)111.192.211.2 | 111.192.211.2 |
| 2 | R_MEE2 | 1) 111.192.213.1 2) 111.192.210.1 3)111.192.212.1 | 111.192.213.1 |
| 3 | R_MEE3 | 1) 111.192.215.1 2) 111.192.212.2 3)111.192.211.2 | 111.192.215.1 |

- Используйте команду show ip ospf neighbor  для проверки отношений соседства.  
Что такое отношения соседства. Какие вы знаете отношения соседства (статус).

Down — начальное состояние процесса обнаружения соседей.

Init — состояние, в котором находится маршрутизатор, отправивший своему соседу hello и ожидающий от него ответного hello

Two-way — при получении ответных hello маршрутизатор должен увидеть в них свой RID в списке соседей. Если это так, то он устанавливает отношения и переходит в состояние two-way

Exstart — маршрутизаторы определяют Master/Slave отношения на основании Router ID.

Exchange — маршрутизаторы посылают друг другу database description пакеты (DD) с информацией о сетях, содержащихся в их собственной LSDB

Прокомментировать значения в столбцах  ТМ

Состояние смежности, или Adjacency, — взаимосвязь между определенными соседними маршрутизаторами для обмена информацией о маршрутах.

- Используйте команду ip ospf cost для изменения стоимости на последовательном интерфейсе. 
Какой смысл понятия – стоимость.

Протокол маршрутизации OSPF в качестве метрики использует стоимость (cost). Метрика протокола OSPF базируются на пропускной способности соединения bandwidth. Алгоритм протокола рассчитывает суммарное значение стоимости всех соединений через сеть. Меньшее значение указывает лучший маршрут.
Какие Вы знаете метрики  протокола OSPF

- Изменить стоимость  у R1:  s0/1  2000

- Используйте команду show ip ospf interface для определения текущей стоимости обоих  последовательных интерфейсов маршрутизатора R1. 
Выделить на скриншоте измененную стоимость.

- Используя команды ping, traceroute  или инструмент пакета моделирования проверить взаимодостижимость всех  узлов пользователей.

- Выдать скриншоты таблиц маршрутизации (старые)  каждого из трех маршрутизаторов.
Отключить порт s0/1 у маршрутизатора R3. 
Проверить взаимодостижимость всех  узлов пользователей после отключения порта s0/1 у маршрутизатора R3.  
Выдать опять скриншоты (уже новых) таблиц маршрутизации. 
Проанализировать (на что обратили внимание ?) и прокомментировать старые и новые таблицы маршрутизации. Разрешается выдать таблицы маршрутизации, используя и такой инструмент пакета как на рисунке в лабе №110 (лупа). 
Выбор инструмента за Вами.

2.  Задание №2. Мини коллоквиум

- Взять лист (листы) бумаги, написать ручками ответ в читабельном виде, сфотографировать и вставить фото (рекомендую в формате jpeg) в отчет, отвечая на два вопроса мини-коллоквиума. 
(Повторяю небрежно подготовленные и плохо читаемые  ответы  проверять не будем!)
В самом начале письменного ответа впишите номер варианта, номер группы, свою ФИО и свою подпись. затем вопрос  из задания.

- Согласно варианту задания ответить на вопрос мини коллоквиума из раздела 8.

Вставить вопрос и

ответ на вопрос